# NAC Protocols

## Mục lục

- NAC Protocol Stack — Toàn cảnh

- IEEE 802.1X — Port-Based Network Access Control

- EAP — Extensible Authentication Protocol

- RADIUS — AAA Transport

- CoA — Change of Authorization

- TACACS+

- DHCP — Role trong NAC

- SNMP — Discovery & Enforcement

- NetFlow / IPFIX & Syslog

# PHẦN I — GIAO THỨC

## 1. NAC Protocol Stack — Toàn cảnh

NAC không phải một giao thức duy nhất mà là một tập hợp giao thức phân tầng, mỗi tầng đảm nhiệm một chức năng độc lập. Hiểu rõ từng tầng là nền tảng để debug và thiết kế giải pháp NAC.

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                         NAC PROTOCOL STACK                              ║
╠═══════════════════════╦══════════════════════════╦═══════════════════════╣
║  Tầng chức năng       ║  Giao thức / Công nghệ   ║  Port / Layer         ║
╠═══════════════════════╬══════════════════════════╬═══════════════════════╣
║  Discovery            ║  DHCP passive snooping   ║  UDP 67/68            ║
║  Ai đang có mặt?      ║  ARP monitoring          ║  L2 broadcast         ║
║                       ║  SNMP v3 polling         ║  UDP 161              ║
║                       ║  NMAP active scan        ║  ICMP / TCP           ║
║                       ║  CDP / LLDP              ║  L2 multicast         ║
║                       ║  SPAN / RSPAN (passive)  ║  Port mirror          ║
╠═══════════════════════╬══════════════════════════╬═══════════════════════╣
║  Authentication       ║  IEEE 802.1X             ║  EAPOL (L2)           ║
║  Đây là ai?           ║  EAP-TLS / PEAP / FAST   ║  Inside 802.1X        ║
║                       ║  MAB (MAC Auth Bypass)   ║  RADIUS               ║
║                       ║  Web Auth / Captive      ║  HTTP/HTTPS           ║
╠═══════════════════════╬══════════════════════════╬═══════════════════════╣
║  AAA Transport        ║  RADIUS Authentication   ║  UDP 1812             ║
║  Kênh xác thực        ║  RADIUS Accounting       ║  UDP 1813             ║
║                       ║  CoA / Disconnect        ║  UDP 3799 (RFC 5176)  ║
║                       ║  TACACS+ (device admin)  ║  TCP 49               ║
╠═══════════════════════╬══════════════════════════╬═══════════════════════╣
║  Posture              ║  WMI (Windows query)     ║  TCP 135 / 445        ║
║  Thiết bị có an toàn? ║  SSH (Linux/Unix query)  ║  TCP 22               ║
║                       ║  Agent-based (FS SC)     ║  TCP 10003            ║
║                       ║  SMB / NetBIOS           ║  TCP 445              ║
╠═══════════════════════╬══════════════════════════╬═══════════════════════╣
║  Enforcement          ║  RADIUS CoA              ║  UDP 3799             ║
║  Áp chính sách        ║  SNMP Write              ║  UDP 161              ║
║                       ║  ACL / VLAN / SGT        ║  Via RADIUS AVP       ║
║                       ║  Firewall API            ║  REST / HTTPS         ║
╠═══════════════════════╬══════════════════════════╬═══════════════════════╣
║  Monitoring           ║  NetFlow / IPFIX         ║  UDP 2055 / 4739      ║
║  Hành vi sau truy cập ║  Syslog                  ║  UDP 514 / TCP 6514   ║
║                       ║  SNMP Trap               ║  UDP 162              ║
╠═══════════════════════╬══════════════════════════╬═══════════════════════╣
║  Integration          ║  REST API                ║  TCP 443              ║
║  Hệ sinh thái         ║  pxGrid (Cisco)          ║  TCP 8910             ║
║                       ║  Syslog / CEF            ║  UDP 514              ║
╚═══════════════════════╩══════════════════════════╩═══════════════════════╝

Luồng tổng thể của một NAC session:

[Endpoint kết nối vào switch]
         │
         ▼
  [DISCOVERY] ──── DHCP snooping + ARP + SPAN traffic
         │         → Forescout/NAC biết: IP, MAC, hostname, device type
         │
         ▼
  [AUTHENTICATION] ── 802.1X / MAB / Web Auth → RADIUS
         │            → Xác minh danh tính người dùng / thiết bị
         │
         ▼
  [POSTURE CHECK] ─── WMI / SSH / Agent
         │            → Kiểm tra AV, patch, disk encryption...
         │
         ▼
  [POLICY DECISION] ── NAC engine đối chiếu với policy
         │             → Kết quả: Allow / Quarantine / Remediate / Deny
         │
         ▼
  [ENFORCEMENT] ─── CoA / SNMP Write / ACL / VLAN change
         │          → Switch / WLC áp dụng thay đổi tức thì
         │
         ▼
  [MONITORING] ─── NetFlow + Syslog + SNMP Trap
                   → Theo dõi hành vi ongoing, phát hiện anomaly

## 2. IEEE 802.1X — Port-Based Network Access Control

### 2.1 Tổng quan

IEEE 802.1X (chuẩn gần nhất: IEEE 802.1X-2020) là cơ chế kiểm soát truy cập tầng 2 (Layer 2) hoạt động trên cơ sở Port-Based Network Access Control. Một switch port ở trạng thái unauthorized cho đến khi quá trình xác thực hoàn tất thành công — đây là cơ chế ngăn chặn tuyệt đối ở điểm vào của mạng.

### 2.2 Ba thành phần trong mô hình 802.1X

┌────────────────────┐          ┌─────────────────────┐          ┌─────────────────────┐
│     SUPPLICANT     │          │    AUTHENTICATOR    │          │  AUTHENTICATION     │
│                    │          │                     │          │      SERVER         │
│  Endpoint device   │◄─EAPOL──►│  Network device     │◄─RADIUS─►│                    │
│  - Windows PC      │          │  - Cisco Switch     │          │  - Cisco ISE        │
│  - macOS           │          │  - Aruba WLC        │          │  - Aruba ClearPass  │
│  - Linux           │          │  - Fortinet FW      │          │  - Forescout        │
│  - wpa_supplicant  │          │  - VPN Gateway      │          │  - FreeRADIUS       │
└────────────────────┘          └─────────────────────┘          └─────────────────────┘
        │                                  │                                │
  EAP over LAN                    Forward EAP payload               Validate identity
  (EAPOL frames)                  via RADIUS tunnel                 Apply policy
  Ethertype 0x888E                UDP 1812 / 1813                   Return attributes

| Thành phần | Chức năng kỹ thuật | Giao thức sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Supplicant | Khởi tạo và phản hồi EAP exchange; giữ session state | EAPOL (Ethertype 0x888E) |
| Authenticator | Chặn tất cả L2 traffic (trừ EAPOL); relay EAP giữa supplicant và server | EAPOL inbound, RADIUS outbound |
| Authentication Server | Xác minh credential; áp dụng policy; trả về RADIUS attributes (VLAN, ACL, SGT) | RADIUS (UDP 1812/1813) |

### 2.3 Luồng xác thực 802.1X đầy đủ

Supplicant               Authenticator (Switch)              Auth Server (RADIUS)
    │                            │                                    │
    │──── EAPOL-Start ──────────►│                                    │
    │                            │                                    │
    │◄─── EAP-Request/Identity ──│                                    │
    │──── EAP-Response/Identity ►│                                    │
    │                            │──── RADIUS Access-Request ────────►│
    │                            │     [EAP-Response/Identity inside] │
    │                            │                                    │ [Lookup user]
    │                            │◄─── RADIUS Access-Challenge ───────│
    │                            │     [EAP-Request/Method]           │
    │◄─── EAP-Request/Method ────│                                    │
    │                            │                                    │
    │   ╔══ EAP Method exchange (TLS handshake / PEAP tunnel) ══╗     │
    │   ║  (có thể nhiều round-trip tùy EAP method)             ║     │
    │   ╚════════════════════════════════════════════════════════╝     │
    │                            │                                    │
    │──── EAP-Response/Method ──►│                                    │
    │                            │──── RADIUS Access-Request ────────►│
    │                            │                                    │ [Verify creds]
    │                            │◄─── RADIUS Access-Accept ──────────│
    │                            │     Tunnel-Type = VLAN (13)        │
    │                            │     Tunnel-Medium-Type = 802 (6)   │
    │                            │     Tunnel-Private-Group-Id = 100  │
    │                            │     Cisco-AVPair = "ip:inacl#1=..." │
    │◄─── EAP-Success ───────────│                                    │
    │                            │                                    │
    │     ════ ACCESS GRANTED ════│ [Port moves to AUTHORIZED state]  │
    │                            │──── RADIUS Accounting-Start ──────►│

### 2.4 Port States và Fallback Mechanisms

| State | Điều kiện | Traffic được phép | Hành vi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unauthorized | Mặc định khi device kết nối | EAPOL only (0x888E) | Chặn toàn bộ data |
| Authorized | Xác thực thành công | Full access theo VLAN/ACL | Policy từ RADIUS được áp dụng |
| Guest VLAN | 802.1X không có phản hồi (timeout) | Giới hạn theo Guest VLAN policy | Cho non-dot1x devices vào mạng hạn chế |
| Auth-Fail VLAN | Xác thực thất bại (sai password) | Giới hạn theo Fail VLAN policy | Tránh hard-block, cho user remediate |
| Critical VLAN | RADIUS server unreachable | Theo Critical VLAN policy | Duy trì hoạt động khi server down |
| Restricted VLAN | Posture fail | Quarantine / Remediation network | Redirect đến remediation portal |

### 2.5 MAC Authentication Bypass (MAB)

MAB là fallback khi thiết bị không hỗ trợ 802.1X supplicant (IoT, IP phone, printer, camera).

Switch (Authenticator)                    RADIUS Server
      │                                         │
      │  [Device kết nối, KHÔNG gửi EAPOL]      │
      │  [Switch chờ dot1x timeout ~30s]         │
      │                                         │
      │──── RADIUS Access-Request ─────────────►│
      │     User-Name = "00-1A-2B-3C-4D-5E"     │  ← MAC address thay username
      │     User-Password = "001a2b3c4d5e"       │  ← MAC address thay password
      │     Service-Type = Call-Check (10)       │
      │                                         │
      │     [RADIUS tra cứu MAC trong DB]        │
      │     [hoặc gửi sang profiling engine]     │
      │                                         │
      │◄─── RADIUS Access-Accept ───────────────│
      │     Tunnel-Private-Group-Id = 200 (IoT VLAN)

⚠️ Điểm yếu bảo mật của MAB: Attacker có thể spoof MAC address của một thiết bị đã được whitelist. Biện pháp giảm thiểu: kết hợp MAB với device profiling (DHCP fingerprint, behavior analysis) để validate thêm.

## 3. EAP — Extensible Authentication Protocol

### 3.1 Vị trí trong stack

EAP (RFC 3748) là carrier framework — nó không tự xác thực mà cung cấp cơ chế vận chuyển để các phương thức xác thực cụ thể (TLS, MSCHAPv2…) chạy bên trong. EAP chạy bên trong EAPOL (L2) ở phía supplicant-switch và bên trong RADIUS payload ở phía switch-server.

┌───────────────────────────────────────────────┐
│           Application / Auth Method            │
│  (EAP-TLS / PEAP / EAP-FAST / EAP-TTLS)       │
├───────────────────────────────────────────────┤
│                  EAP Framework                 │  ← RFC 3748
├─────────────────────────┬─────────────────────┤
│    EAPOL (802.1X)       │  RADIUS (AVP 79)    │
│  (Supplicant ↔ Switch)  │  (Switch ↔ Server)  │
└─────────────────────────┴─────────────────────┘

### 3.2 So sánh các EAP Methods

| EAP Method | Xác thực Client | Xác thực Server | Tunnel | Bảo mật | PKI yêu cầu | Use Case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP-TLS | X.509 Certificate | X.509 Certificate | TLS mutual | ★★★★★ | Cả 2 phía | Managed corp devices |
| PEAP/MSCHAPv2 | Username + Password | Server Certificate | TLS (server only) | ★★★☆☆ | Server only | Domain-joined workstations |
| EAP-FAST | PAC token / Cert | PAC token / Cert | TLS | ★★★★☆ | Optional | Cisco environments |
| EAP-TTLS/PAP | Username + Password | Server Certificate | TLS | ★★★☆☆ | Server only | Mixed OS environments |
| EAP-MD5 | MD5(password) | Không | Không | ★☆☆☆☆ | Không | Legacy — không dùng |

### 3.3 EAP-TLS Handshake (chuẩn production)

Supplicant                                          RADIUS Server
    │                                                     │
    │──── EAP-Response/Identity ─────────────────────────►│
    │                                                     │
    │◄─── EAP-Request/TLS [Start] ────────────────────────│
    │                                                     │
    │──── TLS ClientHello ───────────────────────────────►│
    │     (TLS version, cipher suites, random nonce)      │
    │                                                     │
    │◄─── TLS ServerHello ────────────────────────────────│
    │     (Chosen cipher suite, Server Certificate)       │
    │     [Supplicant validates Server Cert vs trusted CA] │
    │                                                     │
    │──── TLS Client Certificate ────────────────────────►│
    │     CertificateVerify, ChangeCipherSpec, Finished   │
    │     [Server validates Client Cert vs trusted CA]    │
    │     [Server checks cert CN/SAN, validity, CRL/OCSP] │
    │                                                     │
    │◄─── TLS ChangeCipherSpec + Finished ────────────────│
    │                                                     │
    │◄─── EAP-Success ────────────────────────────────────│

Hạ tầng bắt buộc cho EAP-TLS:

PKI Infrastructure
├── Root CA (internal hoặc Microsoft AD CS)
│   ├── Intermediate CA (khuyến nghị)
│   │   ├── RADIUS Server Certificate
│   │   │   ├── CN: radius.corp.local
│   │   │   └── Extended Key Usage: Server Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
│   │   └── Endpoint Certificates (cấp qua GPO / SCEP / NDES / MDM)
│   │       ├── CN: hostname hoặc UPN
│   │       └── Extended Key Usage: Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
└── CRL Distribution Point / OCSP Responder
    └── Phải accessible từ RADIUS server để revocation check

## 4. RADIUS — AAA Transport

### 4.1 Kiến trúc và cơ chế

RADIUS (RFC 2865/2866) là giao thức AAA chuẩn de facto trong NAC. Hoạt động theo mô hình client-server: NAS (Network Access Server — switch/WLC) là RADIUS client, NAC engine là RADIUS server.

Bảo mật RADIUS packet:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  RADIUS Packet Structure                                     │
├──────────┬─────────┬──────────────┬─────────────────────────┤
│  Code    │  Ident  │  Length      │  Authenticator (16 bytes)│
│  1 byte  │  1 byte │  2 bytes     │  (MD5 hash)              │
├──────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────────────┤
│  Attributes (TLV format: Type, Length, Value)               │
│  - User-Password: XOR với MD5(shared-secret + authenticator)│
│  - Tất cả fields khác: PLAINTEXT (không mã hóa)             │
│  ⚠ Dùng RADSEC (RADIUS over TLS) để mã hóa toàn bộ         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 RADIUS Packet Types

| Code | Tên | Hướng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Access-Request | NAS → Server | Gửi credential và thông tin ngữ cảnh để xác thực |
| 2 | Access-Accept | Server → NAS | Xác thực thành công; kèm authorization attributes |
| 3 | Access-Reject | Server → NAS | Xác thực thất bại |
| 11 | Access-Challenge | Server → NAS | Yêu cầu thêm thông tin (EAP multi-round) |
| 4 | Accounting-Request | NAS → Server | Start / Interim-Update / Stop session |
| 5 | Accounting-Response | Server → NAS | ACK accounting record |
| 40 | Disconnect-Request | Server → NAS | Ngắt kết nối session (RFC 5176 CoA) |
| 41 | Disconnect-ACK/NAK | NAS → Server | Phản hồi Disconnect-Request |
| 43 | CoA-Request | Server → NAS | Thay đổi authorization của session đang active |
| 44 | CoA-ACK/NAK | NAS → Server | Phản hồi CoA-Request |

### 4.3 RADIUS Attributes quan trọng trong NAC

Standard Attributes (RFC 2865):

| Attribute | ID | Type | Mô tả và ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| User-Name | 1 | String | Username hoặc MAC (MAB): jsmith@corp.com |
| User-Password | 2 | String | Encrypted password |
| Framed-IP-Address | 8 | IP Addr | IP của client: 10.10.1.100 |
| Filter-Id | 11 | String | Tên ACL áp dụng: CORP-ACL |
| Service-Type | 6 | Integer | Framed(2) = network; Call-Check(10) = MAB |
| Session-Timeout | 27 | Integer | Giây: 28800 = 8 tiếng |
| Called-Station-Id | 30 | String | Wireless: AA-BB-CC-DD-EE-FF:SSID-Name |
| Calling-Station-Id | 31 | String | MAC client: 00-11-22-33-44-55 |
| NAS-Port-Id | 87 | String | GigabitEthernet1/0/5 |
| NAS-IP-Address | 4 | IP Addr | IP của switch/NAS |

VLAN Assignment Attributes (RFC 3580):

# Ví dụ RADIUS Access-Accept response với VLAN assignment:
Tunnel-Type         = VLAN (13)
Tunnel-Medium-Type  = 802 (6)
Tunnel-Private-Group-Id = "100"    ← VLAN ID dạng string

Cisco VSA (Vendor-Specific Attribute, ID 26):

# dACL (downloadable ACL):
Cisco-AVPair = "ip:inacl#1=permit ip 10.10.1.0 0.0.0.255 any"
Cisco-AVPair = "ip:inacl#2=deny ip any any"

# URL Redirect (captive portal):
Cisco-AVPair = "url-redirect=https://remediation.corp.com/portal"
Cisco-AVPair = "url-redirect-acl=REDIRECT-ACL"

# Security Group Tag (TrustSec):
Cisco-AVPair = "cts:security-group-tag=0010-0"

### 4.4 RADIUS Shared Secret và bảo mật

⚠ RADIUS Authentication không mã hóa toàn bộ packet
   → Dùng IPSec hoặc RADSEC (RFC 6614) trong môi trường production

Shared Secret requirements:
  - Tối thiểu 22 ký tự random
  - Khác nhau cho từng NAS client
  - Không dùng dictionary words

Ví dụ cấu hình Cisco IOS:
radius server FORESCOUT-PRIMARY
 address ipv4 10.0.0.10 auth-port 1812 acct-port 1813
 key 7 <encrypted-key>
 timeout 5
 retransmit 3

## 5. CoA — Change of Authorization

### 5.1 Vị trí và vai trò

CoA (RFC 5176) là extension quan trọng nhất của RADIUS trong NAC hiện đại. Nó cho phép NAC server chủ động thay đổi quyền truy cập của một session đang active mà không cần ngắt kết nối vật lý. Đây là cơ chế thực thi policy động — nền tảng của automated incident response trong NAC.

Không có CoA (static):
  Endpoint kết nối → Xác thực → Nhận VLAN → [VLAN cố định mãi mãi]
  → NAC muốn quarantine: phải wait session timeout hoặc force disconnect

Có CoA (dynamic):
  Endpoint đang online trên VLAN 100
       │
       ▼
  Forescout phát hiện vi phạm (AV outdated)
       │
       ▼  CoA-Request → Switch
  Switch ngay lập tức thay đổi port VLAN: 100 → 999 (Quarantine)
       │
       ▼
  Endpoint nhận IP mới trong subnet 999, bị redirect đến remediation portal

### 5.2 CoA Flow chi tiết

NAC Server (CoA Client)               NAS / Switch (CoA Server)
        │                                         │
        │──── CoA-Request (UDP 3799) ────────────►│
        │     Code: 43                            │
        │     Attributes:                         │
        │       Calling-Station-Id: <MAC client>  │  ← Identify session
        │       NAS-IP-Address: <switch IP>        │
        │       Tunnel-Type: VLAN (13)             │  ← New policy
        │       Tunnel-Private-Group-Id: "999"     │
        │                                         │ [Switch tìm session theo MAC]
        │                                         │ [Apply new VLAN to port]
        │◄─── CoA-ACK ────────────────────────────│  ← Thành công
        │     hoặc                                │
        │◄─── CoA-NAK (Error-Cause attribute) ────│  ← Thất bại + lý do

CoA Error-Cause codes quan trọng:

| Code | Tên | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 201 | Residual Session Context Removed | Session đã bị xóa |
| 202 | Invalid EAP Conversation | EAP state không hợp lệ |
| 401 | Unsupported Attribute | Switch không hỗ trợ attribute được gửi |
| 402 | Missing Attribute | Thiếu attribute bắt buộc |
| 403 | NAS Identification Mismatch | NAS-IP hoặc NAS-Identifier không khớp |
| 404 | Invalid Request | Request không hợp lệ |
| 501 | Administratively Prohibited | Switch từ chối theo policy cục bộ |
| 503 | Session Context Not Found | Không tìm thấy session (MAC không tồn tại) |

### 5.3 Disconnect-Request

Khác với CoA (thay đổi quyền), Disconnect-Request (Code 40) ngắt hẳn session:

Forescout gửi Disconnect-Request
       │
       ▼
Switch xóa authentication session
Switch đưa port về Unauthorized state
Endpoint phải re-authenticate từ đầu

Use case thực tế: Sau khi endpoint hoàn thành remediation (AV updated, patch installed), Forescout gửi Disconnect → Switch force re-auth → RADIUS reevaluate posture → cấp lại full access VLAN.

## 6. TACACS+

### 6.1 So sánh chi tiết RADIUS vs TACACS+

| Tiêu chí | RADIUS (RFC 2865) | TACACS+ (RFC 8907) |
| --- | --- | --- |
| Transport | UDP (connectionless) | TCP (connection-oriented, reliable) |
| Port | 1812 (auth), 1813 (acct) | 49 |
| Mã hóa | Chỉ mã hóa password field | Mã hóa toàn bộ packet body |
| AAA model | Gộp chung trong một giao thức | Tách biệt hoàn toàn Authentication / Authorization / Accounting |
| Authorization granularity | Per-session (VLAN, ACL) | Per-command (từng lệnh CLI) |
| Multiprotocol | Có (PPP, SLIP, EAP…) | Hạn chế |
| Use case chính | User/device network access | Device administration (SSH/Telnet vào switch, router) |
| Vendor | Open standard | Cisco proprietary → RFC 8907 (2020) |

### 6.2 TACACS+ trong môi trường NAC

TACACS+ không dùng để authenticate endpoint devices. Vai trò của nó trong hạ tầng NAC là kiểm soát admin access vào thiết bị mạng:

Network Admin SSH vào Switch
        │
        ▼
Switch gửi TACACS+ Authentication-Request
        │  username: admin_john
        │  password: ******
        ▼
TACACS+ Server (Forescout / ISE / TACACS+ daemon)
        │
        ├── Authentication: Verify credential vs AD
        │
        ├── Authorization: Check role of admin_john
        │     → Role: "Network-ReadOnly"
        │     → Permitted commands: show *, ping, traceroute
        │     → Denied commands: conf t, write mem, reload
        │
        └── Accounting: Log every command executed
              → "admin_john ran: show running-config at 14:35:02"

### 6.3 TACACS+ Command Authorization (cấu hình Cisco IOS)

! Cấu hình switch để dùng TACACS+ cho device management
aaa new-model
tacacs server NAC-TACACS
 address ipv4 10.0.0.10
 key TacacsSecret123

aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authorization exec default group tacacs+ local
aaa authorization commands 15 default group tacacs+ local
aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+

## 7. DHCP — Role trong NAC

### 7.1 DHCP Fingerprinting — Device Identification

DHCP Option field trong DISCOVER/REQUEST packet mang đặc trưng riêng của từng OS/thiết bị, là nguồn dữ liệu passive discovery đầu tiên và quan trọng nhất của Forescout.

Các DHCP Options dùng để fingerprint:

| Option | Tên | Dữ liệu | Ví dụ phân tích |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Parameter Request List | Danh sách options client yêu cầu | Windows 10: 1,15,3,6,44,46,47,31,33,121,249,252 |
| 60 | Vendor Class Identifier | Self-reported device class | MSFT 5.0 = Windows; android-dhcp-10 = Android 10 |
| 12 | Hostname | Tên máy | DESKTOP-ABC123, iPhone, hikvision-cam-01 |
| 61 | Client Identifier | Thường là MAC + hardware type | Verify MAC không bị spoof |
| 77 | User Class | Application-specific | iPXE, MSUC (Lync/Teams phone) |
| 43 | Vendor Specific | Device-specific info | IP phones: Cisco/Avaya config server URL |

Ví dụ nhận diện OS qua Option 55:

Windows 10/11:    1, 15, 3, 6, 44, 46, 47, 31, 33, 121, 249, 252
macOS:            1, 121, 3, 6, 15, 119, 252, 95, 44, 46
Ubuntu Linux:     1, 28, 2, 3, 15, 6, 119, 12, 44, 47, 26, 121, 42
iOS iPhone:       1, 121, 3, 6, 15, 119, 252, 95, 44, 46
Android:          1, 33, 3, 6, 15, 28, 51, 58, 59
Cisco IP Phone:   1, 66, 150, 3, 6

### 7.2 DHCP Snooping — L2 Enforcement

DHCP Snooping trên switch ngăn DHCP rogue server và cung cấp IP-MAC binding table cho NAC:

Switch DHCP Snooping Binding Table:
╔══════════════════╦═══════════════╦══════╦═══════════╦════════════╗
║  MAC Address     ║  IP Address   ║ VLAN ║  Port     ║ Lease (s)  ║
╠══════════════════╬═══════════════╬══════╬═══════════╬════════════╣
║ 00:11:22:33:44:55║ 10.10.1.100  ║ 100  ║ Gi0/1     ║ 86400      ║
║ AA:BB:CC:DD:EE:FF║ 10.10.1.101  ║ 100  ║ Gi0/2     ║ 43200      ║
╚══════════════════╩═══════════════╩══════╩═══════════╩════════════╝

Trusted ports  (uplink → DHCP server):  Cho phép DHCP Reply
Untrusted ports (access → client):     Chặn DHCP Reply, chỉ cho DHCP Request

### 7.3 DHCP trong Forescout Enforcement

Forescout có thể làm DHCP server (tùy chọn) để kiểm soát IP assignment như một cơ chế enforcement:

Non-compliant device → DHCP Request
Forescout DHCP server (enforcement mode):
  └── Assign IP trong Quarantine subnet (10.10.99.0/24)
  └── Default gateway = Forescout NIC (inline mode) hoặc dedicated quarantine GW
  └── DNS = Forescout → redirect queries to remediation portal

## 8. SNMP — Discovery & Enforcement

### 8.1 SNMP trong Discovery

Forescout dùng SNMP để query switch lấy thông tin topology và đối chiếu với passive discovery data:

OID quan trọng Forescout sử dụng:

| MIB / OID | Thông tin thu thập | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 — dot1dTpFdbAddress | MAC address table | Biết MAC nào kết nối vào port nào |
| 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 — dot1dTpFdbPort | Bridge port number | Map MAC → bridge port |
| 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 — ifName | Interface tên | Map port number → interface name (Gi0/1) |
| 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 — ipNetToMediaPhysAddress | ARP table | Map IP ↔ MAC |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 — ifOperStatus | Port operational status | Port up/down |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2 — Cisco VLAN MIB | VLAN per port | VLAN assignment hiện tại |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4 — LLDP MIB | LLDP neighbor table | Topology discovery |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1 — CDP MIB | CDP neighbor | Cisco topology |

### 8.2 SNMP Version Comparison

| Version | Auth | Encryption | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | Community string (plaintext) | Không | ❌ Không dùng |
| v2c | Community string (plaintext) | Không | ⚠ Chỉ trong môi trường isolated |
| v3 authNoPriv | SHA / MD5 | Không | ⚠ Hạn chế |
| v3 authPriv | SHA-256 / SHA-512 | AES-128 / AES-256 | ✅ Bắt buộc trong production |

### 8.3 SNMP Write — Enforcement (Forescout)

Khi RADIUS CoA không khả dụng, Forescout dùng SNMP Write để thay đổi VLAN:

# Forescout gửi SNMP SET để chuyển port sang Quarantine VLAN
# OID: vmVlan (Cisco VLAN Membership MIB)
snmpset -v3 -u fsuser -l authPriv -a SHA -A "AuthPass" -x AES -X "PrivPass" \
  10.0.0.1 \
  1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2.5 i 999
#                                          ^port index  ^new VLAN ID

# Disable port (nếu cần isolation cứng)
snmpset -v3 -u fsuser -l authPriv ... \
  10.0.0.1 \
  1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5 i 2
#                        ^ ifAdminStatus: 1=up, 2=down

Thứ tự ưu tiên enforcement của Forescout: RADIUS CoA > SSH CLI > SNMP Write

## 9. NetFlow / IPFIX & Syslog

### 9.1 NetFlow / IPFIX — Behavioral Analysis

NetFlow (Cisco) / IPFIX (RFC 7011) cung cấp flow-level visibility — Forescout sử dụng để phát hiện anomaly sau khi device đã được cấp quyền vào mạng.

Cấu trúc một Flow Record:

Flow Record Example:
  Src IP:    10.10.1.100
  Dst IP:    10.10.2.0/24 (multiple hosts — scan pattern)
  Protocol:  TCP
  Dst Port:  445, 3389, 22, 80 (diverse ports — lateral movement)
  Bytes:     5,240
  Packets:   67
  Start:     14:35:01
  End:       14:35:03
  Flags:     SYN (no established connections — scan)

Forescout phân tích NetFlow để phát hiện:

| Pattern | Indicator | Action |
| --- | --- | --- |
| Scan nhiều IP trong LAN | Lateral movement | Quarantine ngay lập tức |
| Traffic đến unexpected dst IP | C2 communication | Alert + Block |
| High volume outbound | Data exfiltration | Rate-limit + Alert |
| DNS query bất thường | DNS tunneling | Block DNS, Alert |
| Sudden new port traffic | Malware activity | Investigate |

### 9.2 Syslog — Audit và Correlation

Forescout nhận Syslog từ:
├── Switch / WLC: Authentication events, port up/down
├── Firewall: Permit/deny connections
├── RADIUS Server: Access-Accept/Reject records
└── Forescout tự sinh: Policy match, enforcement actions

Forescout gửi Syslog/CEF đến:
├── SIEM (Splunk, QRadar, Microsoft Sentinel)
├── SOAR (Palo Alto XSOAR, Splunk SOAR)
└── Syslog collector

Format CEF ví dụ:
CEF:0|Forescout|CounterACT|8.3|NAC:Quarantine|Device Quarantined|7|
  src=10.10.1.100 smac=00:11:22:33:44:55 
  msg=Device quarantined: AV not updated (30 days)
  reason=Policy:AV-Compliance-Check
  action=VLAN-Change:100->999